老河口市第一医院

信息终端条码机及图像采集卡院内询价公告

老河口市第一医院由于医院信息系统升级改造，更新相关配套终端条码机及图像采集卡等使用需要，根据政府采购要求，实行院内询价方式进行公开遴选。现就参加院内询价的潜在供应商需要提供的资料公告如下：

1. 公司资质和资格证明：

●具备独立的法人资格，提供公司有效证书（如营业执照等）。

2. 法定代表人身份证明和授权委托书：

●提供法定代表人身份证或法人委托授权书、本人身份证。

- 信息终端条码机及图像采集卡技术要求及数量

| 序号 | 类别 | 指标项目 | 技术要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像采集卡 | 产品特性 | 采集信号：标准PAL、NTSC或SECAM制信号 | 2套 |  |
|  |  |  | 输入路数：六路复合视频输入或二路Y/C输入切换选择 |  |  |
|  |  |  | 板卡类型：PCI-E×1 |  |  |
|  |  |  | 采集位数：9位A/D |  |  |
|  |  |  | 参数调节：亮度、对比度、色度、饱和度软件可调 |  |  |
|  |  |  | 缓存格式：支持RGB8888、RGB888、YUV422、黑白图像GRAY8等图像格式 |  |  |
|  |  |  | 镜像采集：硬件上下、左右镜像采集 |  |  |
|  |  |  | 外触发功能：支持TTL电平外触发信号（下降沿有效） |  |  |
|  |  |  | 信号检测：可自动检测信号源的行场特性 |  |  |
|  |  |  | 图像动态：缩放功能 硬件完成输入图像任意缩小 |  |  |
|  |  |  | 应用领域：适用于图像处理设备、医疗影像设备（如彩超）工业监控、多媒体的处理等研究开发和工程应用领域。 |  |  |
|  |  |  | 软件支持：软件平台：提供各种WINDOWS系统的驱动程序、开发库及演示程序。 |  |  |
|  |  |  | 二次开发：支持WINDOWS动态库的常用开发语言，如VC、VB、Delphi、C++Builder MATLAB等。 |  |  |
| 2 | 医用票据打印机 | 产品特性 | 打印方式：支持打印、复印、扫描 多功能一体打机 | 5台 |  |
|  |  |  | 打印幅面：A4 |  |  |
|  |  |  | 接口方式：USB、WIFI、有线 |  |  |
|  |  |  | 打印类型：彩色多功能一体打印 墨仓式连续供墨打印机 |  |  |
|  |  |  | 打印功能：自动双面 |  |  |
|  |  |  | 黑白印量：4500页 |  |  |
|  |  |  | 打印分辨率:4800*1200dpi |  |  |
| 3 | 医用条形码打印机 | 产品特性 | 打印类型：执敏、标签、条码、二维码、不干胶等小票打印机 | 3个 |  |
|  |  |  | 打印方式：热敏/热转印 |  |  |
|  |  |  | 接口方式：标准USB |  |  |
|  |  |  | 打印材料：PET；铜版纸；合成纸 |  |  |
|  |  |  | 剪切方式：手动剪切 |  |  |
|  |  |  | RFID读写模块：不支持 |  |  |
|  |  |  | 打印宽度：25.4-104mm |  |  |
|  |  |  | 打印速度：102-152mm/S |  |  |
|  |  |  | 碳带容量：74mm |  |  |
|  |  |  | 内存：128MB闪存/128MB SDRAM |  |  |
| 4 | 医用单据打印机 | 产品特性 | 打印类型：证卡、票据打印机 | 1台 |  |
|  |  |  | 打印方式：平推式 24针打印 |  |  |
|  |  |  | 接口方式：EEE - 1284 双向并行接口；串口；USB |  |  |
|  |  |  | 打印厚度：0.065-2.6mm |  |  |
|  |  |  | 复写能力： 7份（1份原件+6份拷贝） 4亿针次/针 |  |  |
|  |  |  | 进纸方式：前进纸 摩擦进纸 前进前出 前进后出 |  |  |
|  |  |  | 打印宽度：94列 |  |  |
|  |  |  | 打印速度：最大：中文240汉字/秒、英文540字符/秒 |  |  |
|  |  |  | 单页纸规格：宽度：65-245毫米 长度：67-297毫米 |  |  |
| 5 | 医用标牌打印机 | 产品特性 | 打印类型：标牌打印机 | 5台 |  |
|  |  |  | 打印方式：热转印/热感印 |  |  |
|  |  |  | 接口方式：标准USB |  |  |
|  |  |  | 打印材料：热敏：热敏纸、电子面单 热转印：铜版纸、亚银纸、吊牌vf |  |  |
|  |  |  | 剪切方式：手动剪切 |  |  |
|  |  |  | 分辨率：103DPI |  |  |
|  |  |  | 打印宽度：108mm |  |  |
|  |  |  | 打印速度：127mm/S |  |  |
|  |  |  | 碳带容量：68mm |  |  |
|  |  |  | 标签种类：连续纸、标签纸、打孔标签；标签高度自动侦测或指信设定 |  |  |
|  |  |  | 标签宽度：25.4mm-118mm 厚度：0.06mm-0.2mm |  |  |
|  |  |  | 标签纸卷外径：最大127mm |  |  |
| 6 | 影像图形加速卡 | 产品特性 | GTX1650 芯片组 4G显存 带宽128位 PCI-E 插口 双风扇 | 5块 |  |
| 7 | 影像图形加速卡 | 产品特性 | RTX3050 芯片组 6G显存 带宽128位 PCI-E 插口 双风扇 | 1块 |  |
|  |  |  | 输出口：DP*1 DVI*1 HDMI*1 |  |  |

4. 售后服务：

●所有采购货品需要符合技术参数要求，满足甲方使用要求.

●所有采购货品需要送货上门，安装调测。

●配合甲方工作需要，提供现场人员技术支持，协同甲方相关设备的安装调测。

●需要在甲方办公场所所当地设有售后办公点。

●需要有与甲方业务相关、相似行业的供货、服务资历或资质。

●提供售后服务承诺书。

5. 项目报价单：

●提供项目分项报价单。注明响应品牌、响应参数、价格等

6.本次询价中标标准：

●满足上述所有资格要求的条件下，费用最低公司中标。

报名时间截止：2025年1月13日18时。

报名地址：老河口市第一医院信息科

报名方式：提供以上内容的证明复印件邮寄至老河口市第一医院信息科，寄出时间超过报名截止时间视为无效报名。

2025.1. 8